实用新型余氯比色计产品简介

余氯比色计是测定经氯消毒后的饮水中残存氯量（亦称余氯）比色计量工具，它适合用于测定城市自来水、各大工矿企业的自备井水，高层建筑中的高低位箱水；公共游泳池水，宾馆饭店内部游泳池水及农村简易自来水和农村井水等经氯化消毒后余氯含氯量。

饮用水中余氯含量过高，超过饮用水卫生标准时，会使水中含有氯味，令饮用者感到不快，余氯量过低，则达不到饮水消毒灭菌的目的。因此，通过测定水中余氯含量可以判断水中余氯是否符合卫生标准，使加氯量保持在适宜范围内，进而保护人民的身体健康。

比色计外壳：系由透明的有机玻璃制成，标准液用厚玻璃瓶封口，可长期使用，不变色。

【纯水】测定范围：是0.05-1.1毫克/升，色列有0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、0.9、1.1毫克/升。适用于游泳池、自来水、农村井水等测定。

【污水】测定范围：是1.0-10.0毫克/升，色列有1.0、2.0、3.0、5.0、7.0、9.0、10.0毫克/升。适用于医院污水、工厂污水等测定.

使用方法：取水样于试管中，加甲士立丁试液2-3滴，立即比色为游离性余氯，加试剂后放置3-5分钟后，进行比色为化合性余氯。

实用新型余氯比色计的特点，体积小、重量轻、经济、美观、坚固耐用、携带方便、标准管如有玻璃破损厂家负责更换。

上海力辰邦西仪器科技有限公司

地址：上海市松江区三浜路 469 号 9 幢

全国服务热线：400-840-9177